양식

2026년 한이음 드림업 개 발 보 고 서

2026. 8.

| 프로젝트명 | 독거노인의 식생활 관리를 위한 AI 기반 스마트 냉장고 |
| --- | --- |

요 약 본

| 프로젝트 정보 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트명 | 독거노인의 식생활 관리를 위한 AI 기반 스마트 냉장고 |  |  |  |
| 주제 영역 | ☑ 생활 | □ 업무 | □ 공공/교통 | □ 금융/핀테크 |
|  | □ 의료 | □ 교육 | □ 유통/쇼핑 | □ 엔터테인먼트 |
| 기술 분야 | ☑ 소프트웨어 | ☑ 인공지능 | ☑ 스마트 디바이스 | □ 방송, 콘텐츠 |
|  | □ 디지털융합 | □ 차세대통신 | □ 사이버보안 |  |
| 성과 목표 | ☑ 논문게재 및 포스터 발표 □ 앱등록 □ 프로그램등록 □ 특허 □ 기술이전 □ 실용화 ☑ 공모전(한이음 드림업 공모전) □ 기타( ) |  |  |  |
| 프로젝트 소개 | • 냉장고 내부 카메라와 AI 이미지 인식 기술을 이용하여 식재료를 자동으로 등록하고 관리하는 스마트 냉장고 시스템 • 모바일 앱을 통해 보유 식재료, 수량, 인식 이미지, 추천 레시피를 확인할 수 있도록 구현 |  |  |  |
| 개발 배경 및 필요성 | • 독거노인은 냉장고 속 식재료를 기억하기 어렵고, 식재료 방치와 음식물 폐기 문제가 발생할 수 있음 • 자동 촬영·인식·재고화 기능을 통해 식재료 관리 부담을 낮추고 식생활 자율성을 높이고자 함 |  |  |  |
| 프로젝트 특·장점 | • 기존 냉장고 관리 앱처럼 사용자가 직접 입력하는 방식이 아니라, 카메라 촬영과 AI 인식으로 식재료 등록을 자동화함 • 보유 식재료를 단순 목록으로만 보여주는 것이 아니라, 해당 재료로 만들 수 있는 레시피와 부족한 재료를 함께 안내함 • 독거노인과 1인 가구가 식재료를 쉽게 확인하고 음식물 낭비를 줄일 수 있는 생활지원형 서비스로 확장 가능 |  |  |  |
| 주요 기능 | • 회원가입/로그인, 냉장고 선택, 재고 CRUD, 식재료 이미지 업로드, 보유 재료 기반 레시피 추천 • Raspberry Pi 카메라 브리지, 리드스위치 이벤트, 미리보기 스트림, 자동 업로드/소비 처리 |  |  |  |
| 기대효과 및 활용 분야 | • 독거노인 및 1인 가구의 식재료 관리 편의성 향상, 음식물 폐기 감소, 스마트홈 돌봄 서비스 확장 • AI 기반 주방 재고 관리 연구, 공모전 결과물, 복지기관 생활관리 서비스로 활용 가능 |  |  |  |

본 문

I. 프로젝트 개요

※ 평가항목 : 기획력 (필요성, 차별성)

1. 프로젝트 소개

1) 프로젝트 내용

• 본 프로젝트는 냉장고 내부 카메라와 AI 이미지 인식 기술을 활용하여 식재료를 자동으로 등록하고, 모바일 앱에서 재고와 추천 레시피를 확인할 수 있도록 하는 스마트 냉장고 시스템이다.

• Raspberry Pi가 촬영·분류·업로드를 담당하고, Flask/MySQL 백엔드와 Flutter 앱이 인식 결과를 재고 관리와 레시피 추천으로 연결한다.

• 위 영역에 냉장고 내부 촬영 사진, 앱 화면, 또는 전체 서비스 흐름도를 삽입할 예정

2) 기획의도

• 독거노인이 식재료를 쉽게 확인하고 식사 준비에 활용할 수 있도록, 자동 인식 기반 생활지원 흐름을 구현하고자 함.

• 단순 메모 앱이 아니라 실제 카메라 입력, AI 분석, 재고 저장, 앱 서비스를 연결한 실사용 가능한 시스템을 목표로 함.

2. 개발 배경 및 필요성

1) 개발 배경 및 필요성

• 고령화와 1인 가구 증가로 독거노인의 식재료 관리와 식사 준비를 돕는 생활지원 서비스의 필요성이 커지고 있다.

• 기존 수동 냉장고 관리 방식은 직접 입력 부담이 크므로, 카메라 기반 자동 인식과 앱 기반 재고 확인을 결합한 방식이 필요하다.

2) 프로젝트 제작 동기 및 목적

• AI와 IoT 기술을 독거노인의 일상 문제 해결에 적용하여 공익적 가치가 있는 생활지원 서비스를 구현하고자 함.

• 냉장고 문을 여는 자연스러운 사용 행위만으로 식재료 등록·관리·추천이 이어지는 플랫폼 구축이 목적임.

3. 프로젝트 특·장점

1) 프로젝트 주요 특징

• 본 프로젝트는 냉장고 속 식재료를 카메라와 AI로 인식하여 사용자가 직접 입력해야 하는 부담을 줄이는 스마트 냉장고 서비스이다.

• 인식된 식재료는 모바일 앱의 재고 목록으로 연결되어 사용자가 현재 보유한 재료를 쉽게 확인할 수 있다.

• 보유 재료를 기반으로 만들 수 있는 레시피와 부족한 재료를 안내하여 단순 재고 관리보다 실제 식사 준비에 더 직접적으로 도움을 준다.

2) 기존 방식과의 차별성

• 기존 냉장고 관리 앱은 사용자가 식재료명을 직접 입력하고 계속 수정해야 하지만, 본 프로젝트는 촬영과 인식 결과를 이용해 등록 과정을 자동화한다.

• 일반적인 재고 목록 서비스와 달리, 재료 확인에서 끝나지 않고 레시피 추천까지 제공하여 식재료 활용도를 높일 수 있다.

• 독거노인과 1인 가구가 냉장고 속 재료를 놓치지 않고 활용하도록 돕는 생활지원형 서비스라는 점에서 차별성이 있다.

II. 프로젝트 내용

※ 평가항목 : 기술력 (기능구체성, 난이도, 완성도)

1. 프로젝트 구성도

1) 서비스흐름도

• 냉장고 문 열림 감지부터 앱 표시까지 이어지는 전체 흐름은 다음과 같다.

그림 1 AI 기반 스마트 냉장고 서비스 시스템 구성도

2. 프로젝트 기능

1) 전체 기능 목록

| 구분 | 기능 | 설명 | 현재진척도(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| S/W | 식재료 이미지 인식 | 카메라 이미지에서 식재료 후보를 탐지하고 YOLO/분류 모델로 식재료명을 판별하는 기능 8/31까지 클래스 확장 및 정확도 검증 예정 | 75% |
|  | 재고 관리 앱 | 냉장고별 식재료 목록 조회, 수량·단위·상태 수정, 사용자 직접 추가/삭제 기능 8/20까지 UI 보완 예정 | 70% |
| H/W | 레시피 추천 | 보유 식재료와 레시피 필요 재료를 비교하여 만들 수 있는 레시피와 부족 재료를 제공하는 기능 9/10까지 추천 데이터 보강 예정 | 60% |
|  | 카메라·문 열림 감지 | Raspberry Pi 카메라 촬영, 리드스위치 기반 문 열림/닫힘 이벤트 감지 및 업로드/소비 workflow 9/10까지 실물 장착 테스트 예정 | 55% |

2) S/W 주요 기능

• S/W는 Flutter 앱, Flask API, MySQL DB, AI 인식 모듈로 구성되며 주요 기능은 다음과 같다.

| 기능 | 설명 |
| --- | --- |
| 식재료 이미지 인식 | 냉장고 내부 카메라로 촬영한 이미지를 분석하여 식재료명을 인식하고 인식 결과를 서버로 전달한다. |
| 재고 목록 조회 및 관리 | 인식된 식재료를 냉장고별 재고 목록으로 저장하고, 앱에서 보유 식재료와 수량을 확인할 수 있도록 한다. |
| 사용자 직접 수정 | AI 인식 결과가 틀리거나 누락된 경우 사용자가 앱에서 식재료를 직접 추가, 수정, 삭제할 수 있도록 한다. |
| 레시피 추천 | 현재 보유한 식재료를 기준으로 만들 수 있는 레시피를 추천하고, 부족한 재료를 함께 안내한다. |
| 서버 및 데이터 연동 | Flask API와 MySQL DB를 통해 이미지 업로드, 재고 조회, 소비 처리, 레시피 데이터를 통합 관리한다. |

3) H/W 주요 기능

| 기능/부품 | 설명 | 프로젝트 실물사진 |
| --- | --- | --- |
| 냉장고 내부 촬영 (Raspberry Pi 5 + 카메라) | 냉장고 문이 열렸을 때 내부 식재료 이미지를 촬영하고, 촬영 이미지를 AI 인식 흐름으로 전달한다. | 실물 장착 사진 / 첨부 예정 |
| 문 열림/닫힘 감지 (리드스위치) | 냉장고 문 상태를 감지하여 식재료 추가 또는 소비 처리 이벤트가 실행되는 시점을 판단한다. | 센서 부착 사진 / 첨부 예정 |
| 촬영 결과 전송 (Raspberry Pi 5 + 백엔드 연동) | 촬영 및 인식 결과를 서버 API로 전송하여 앱의 재고 목록에 반영될 수 있도록 한다. | 연동 테스트 화면 / 첨부 예정 |

• H/W는 Raspberry Pi 5, 카메라 모듈, 리드스위치를 중심으로 구성되며 냉장고 내부 촬영 및 문 열림 이벤트 감지를 담당한다.

3. 주요 적용 기술

• 본 프로젝트 구현을 위해 적용한 주요 기술은 다음과 같다.

1. 딥러닝 기반 식재료 이미지 인식 적용 기술: Ultralytics YOLOv8n, 식재료 분류 모델(best.pt) 적용 목적: 냉장고 내부 이미지에서 식재료 후보를 자동으로 탐지하고 식재료명을 분류 이론 기반: 객체 탐지 모델은 이미지 내 후보 영역을 bounding box로 예측하고, 분류 모델은 crop 이미지의 class probability를 산출 적용 방식: YOLO 탐지 박스 → crop padding → 분류 모델 추론 → label/confidence 산출 → Flask /upload 전송 2. OpenCV 기반 후보 영역 보완 적용 기술: Canny edge, contour detection, center fallback 적용 목적: 일반 탐지 모델이 알지 못하는 식재료나 배치가 불규칙한 상황에서도 후보 영역을 확보 적용 방식: detector 후보가 부족하면 윤곽선 기반 후보를 추가하고, 마지막으로 중앙 crop을 fallback으로 사용 3. Flask REST API 및 MySQL 재고 관리 적용 기술: Flask, PyMySQL, MySQL, CORS 적용 목적: 사용자, 냉장고, 식재료, 재고, 레시피, 이미지 업로드 데이터를 서버에서 통합 관리 적용 방식: /upload, /consume, /inventory, /recipes API를 통해 자동 인식 결과와 앱 화면을 연결 4. Flutter 기반 모바일 앱 적용 기술: Flutter, Dart, HTTP 통신, Material UI 적용 목적: 사용자가 냉장고별 재고와 추천 레시피를 쉽게 확인하고 직접 수정할 수 있는 인터페이스 제공 적용 방식: 로그인/회원가입 → 냉장고 선택 → 재고 목록 → 상세 수정 → 레시피 추천 순서로 화면 구성 5. Raspberry Pi 기반 IoT 연동 적용 기술: Picamera2/OpenCV camera, gpiozero, reed switch, MJPEG preview stream 적용 목적: 냉장고 문 열림 이벤트와 카메라 촬영을 연결하여 식재료 추가·소비 이벤트를 자동화 적용 방식: 문 열림 시 add scan, 문 닫힘 시 consume scan을 실행하고 stable frame 판정 후 백엔드로 전송

4. 프로젝트 개발 환경

| 구분 |  | 상세내용 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| S/W 개발환경 | OS | Windows 개발 PC, Raspberry Pi OS 64-bit, Android/Web 테스트 환경 |  |
|  | 개발환경(IDE) | Visual Studio Code, Flutter 개발 환경, Python 가상환경 |  |
|  | 개발도구 | Flutter, Flask, MySQL, Ultralytics YOLO, OpenCV, Git/GitHub |  |
|  | 개발언어 | Dart, Python, SQL |  |
|  | 기타사항 | REST API, CORS, YOLO 모델 가중치, 이미지 업로드 저장소 |  |
| H/W 구성장비 | 디바이스 | Raspberry Pi 5, 카메라 모듈, 냉장고, Android 스마트폰 |  |
|  | 센서 | 리드스위치(GPIO17), 카메라 |  |
|  | 통신 | HTTP REST 통신, LAN/Tailscale 기반 연결, MJPEG preview stream |  |
|  | 언어 | Python |  |
|  | 기타사항 | 640x480 30FPS 기본 촬영, warm/on-demand camera 모드 지원 |  |
| 프로젝트 관리환경 | 형상관리 | GitHub, HANDOFF.md, RASPBERRY_PI.md |  |
|  | 의사소통관리 | 카카오톡, 디스코드, 대면 미팅, Notion 활용 예정 |  |
|  | 기타사항 | 주 1회 진행 공유, 기능 단위 테스트 및 백업 |  |

5. 기타 사항 [본문에서 표현되지 못한 프로젝트의 가치(Value) 및 제작 노력]

• 본 프로젝트는 AI 인식 결과가 실제 앱 재고 관리로 연결되도록 전체 파이프라인을 직접 구현하는 데 초점을 두었다.

• 프로젝트를 통한 가치창출 - AI 기술과 IoT 센서를 결합하여 독거노인의 식생활 관리라는 생활 문제를 해결하는 사회적 가치 실현 - 식재료 인식, 재고 관리, 레시피 추천 결과를 하나의 정보 구조로 제공하여 사용자의 식사 준비 시간을 단축 • 차별화된 성능 - 고정 중앙 crop이 아닌 YOLO 탐지, 윤곽선 후보, center fallback을 조합하여 실제 냉장고 배치 변화에 대응 - stable frame, cooldown, add/consume workflow를 적용하여 반복 업로드와 재고 오차를 줄임 • 신뢰성 - Flask API와 MySQL DB를 통해 인식 결과, 원본 이미지, crop 이미지, confidence를 함께 저장 - dry-run, once 실행, preview stream으로 H/W 장착 전후를 나누어 단계별 검증 가능 • 사용성 - 사용자가 직접 입력하지 않아도 식재료가 자동 등록되며, 앱에서 결과를 확인하고 수정할 수 있음 - 냉장고별 재고와 레시피 추천을 제공하여 독거노인과 1인 가구의 식재료 활용도를 높임 • 데이터와 프로그램의 가치 - 식재료 이미지, 인식 confidence, 재고 변화 데이터를 축적하여 향후 모델 개선과 식생활 패턴 분석에 활용 가능

III. 프로젝트 수행 내용

※ 평가항목 : 수행능력 (문서완성도, 문제해결능력, 수행충실성)

- 1. 프로젝트 수행일정

| 프로젝트 기간(한이음 드림업 사이트 기준) |  | 2026. 4. 1. ~ 2026. 10. 30. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 구분 | 추진내용 | 프로젝트 기간 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 계획 | 프로젝트 주제 선정 및 목표 설정 | 완료 | 완료 |  |  |  |  |  |  |  |
| 분석 | 독거노인 식재료 관리 문제 및 요구사항 분석 | 완료 | 완료 | 완료 |  |  |  |  |  |  |
| 설계 | 시스템 구조, DB/API 설계 |  | 완료 | 완료 |  |  |  |  |  |  |
|  | 앱 UI 및 Raspberry Pi 연동 구조 설계 |  | 완료 | 완료 | 진행 |  |  |  |  |  |
| 개발 | Flask/MySQL 백엔드 및 재고 API 구현 |  |  | 완료 | 진행 |  |  |  |  |  |
|  | Flutter 앱 화면 및 API 연동 |  |  | 완료 | 진행 | 예정 |  |  |  |  |
|  | AI 식재료 인식 및 카메라 브리지 연동 |  |  |  | 진행 | 예정 | 예정 |  |  |  |
| 테스트 | 기능 테스트, 인식 정확도 검증, H/W 장착 테스트 |  |  |  |  | 예정 | 예정 | 예정 |  |  |
| 종료 (성과등록) | 최종 보고서 작성 및 발표 자료 정리 |  |  |  |  |  |  | 예정 |  |  |

2. 프로젝트 추진 과정에서의 문제점 및 해결방안

1) 프로젝트 관리 측면

• 문제점

- Flutter 앱, Flask 백엔드, AI 모델, Raspberry Pi 실행 환경이 서로 달라 실행 절차와 네트워크 주소 관리가 복잡하였다.

- H/W가 필요한 기능은 실제 장비 연결 전까지 앱과 서버만으로 동작을 확인해야 하므로 테스트 단계가 분리되는 문제가 있었다.

• 해결방안

- GitHub 저장소와 HANDOFF.md, RASPBERRY_PI.md 문서를 작성하여 백엔드 실행, Pi 연결, 테스트 명령을 표준화하였다.

- dry-run, once 실행, preview stream 기능을 마련하여 H/W 장착 전에도 인식·업로드 흐름을 단계별로 검증할 수 있도록 하였다.

2) 프로젝트 개발 측면

• 문제점

- 식재료가 냉장고 내부의 정중앙에 놓인다는 보장이 없어 단순 중앙 crop 방식만으로는 실제 인식률이 낮아질 수 있었다.

- 현재 학습 데이터와 실제 냉장고 촬영 이미지가 충분하지 않아 일부 식재료의 인식 정확도가 낮고, 유사한 재료를 구분하는 데 한계가 있었다.

- 문을 열 때마다 동일 식재료가 반복 등록될 수 있어 재고 데이터가 실제보다 많이 누적되는 문제가 예상되었다.

• 해결방안

- YOLO 탐지 박스, OpenCV 윤곽선 후보, 중앙 fallback을 조합하여 식재료 위치 변화에 대응하도록 후보 추출 방식을 개선하였다.

- 식재료별 이미지 데이터를 추가 수집하고 실제 냉장고 환경에서 촬영한 데이터를 반영하여 모델 재학습과 인식 기준 보완을 진행할 예정이다.

- stable frame 판정, upload cooldown, add-on-open/consume-on-close workflow를 적용하여 반복 업로드와 소비 처리를 제어하였다.

- 향후 실제 냉장고 장착 테스트를 통해 촬영 각도와 조명 조건을 점검하고, 앱의 사용자 수정 기능으로 오인식 결과를 보완할 예정이다.

3. 프로젝트를 통해 배우거나 느낀 점

• 이번 프로젝트를 통해 AI 모델 자체의 정확도뿐 아니라 촬영 조건, 후보 영역 추출, 서버 저장, 앱 표시까지 이어지는 전체 파이프라인 안정성이 중요함을 배웠다.

• Raspberry Pi와 서버가 같은 네트워크에서 통신해야 하는 점, 카메라 FPS와 AI 추론 주기의 균형 등 H/W 연동에서 고려해야 할 요소를 경험하였다.

• 사용자 관점에서는 자동화 흐름의 신뢰성, 결과 확인의 쉬움, 오류 발생 시 수정 가능한 UI가 기능 수만큼 중요하다는 점을 확인하였다.

Ⅳ. 기대효과 및 활용분야

※ 평가항목 : 기획력 (활용가능성)

1. 프로젝트의 기대효과

1. 기술적·서비스적 차별성

• AI 이미지 인식 + IoT 카메라 + 모바일 앱을 결합하여 단순 수동 재고 관리보다 자동화 수준이 높다.

• 문 열림 이벤트를 활용해 사용자의 별도 입력을 줄이고, 실제 냉장고 사용 흐름에 맞는 서비스를 제공할 수 있다.

2. 사회적 기대효과

• 독거노인의 식재료 확인 부담을 줄여 식생활 자율성을 높이고, 음식물 폐기 감소에도 기여할 수 있다.

• 스마트홈, 돌봄, 생활관리 서비스와 연계하여 공공성과 확장성을 갖춘 복지형 서비스로 발전할 수 있다.

효과 영역별 기대효과 정보 접근성 향상: 냉장고 내부 식재료 현황을 앱에서 쉽게 확인할 수 있어 기억 의존도를 낮춤 사용자 자율성 강화: 직접 입력 없이 식재료가 등록되어 고령층도 부담 없이 재고 관리 가능 사회적 포용 실현: 독거노인과 1인 가구의 식생활 관리를 지원하는 생활밀착형 AI 서비스로 활용 가능 서비스 확장 기반 마련: 향후 유통기한 알림, 식단 추천, 보호자/복지기관 연계 서비스로 확장 가능

2. 프로젝트의 활용분야

① 독거노인 및 1인 가구 대상 식재료 관리 서비스

• 냉장고 속 식재료를 자동으로 인식하여 보유 재료와 수량을 쉽게 확인할 수 있도록 지원.

② 지역 복지기관 및 돌봄 서비스 연계

• 고령층 생활 관리 플랫폼과 연계하여 식재료 보유 현황, 식사 준비 지원, 돌봄 알림 서비스로 확장 가능.

③ AI 기반 스마트 주방 연구 및 교육

• 이미지 인식, IoT 센서, 모바일 앱, 백엔드 API를 결합한 융합 프로젝트 사례로 활용 가능.

실질적인 활용분야 ① 독거노인 및 1인 가구 식재료 관리 앱 ② 지역 복지기관·돌봄 서비스의 생활 관리 보조 시스템 ③ AI 이미지 인식 및 IoT 융합 교육·연구 사례 ④ 스마트 냉장고·스마트 주방 플랫폼의 기능 모듈